ПЭНы производства фирмы АКО Electronica (Испания)

1) Гибкий греющий кабель с постоянной мощностью тепловыделения на ед. длины

Модель АКО – 5234 (30 Вт / п.м.) - с силиконовой изоляцией термоэлемента, на  которую намотана греющая никель-хромовая спираль. Сечение изолированных токоподводящих проводов - 0,75 мм2 .  Цена 1 п/м – 2,59 Евро с НДС.

Модель АКО – 52344 (40 Вт / п.м.) с силиконовой изоляцией термоэлемента, на которой расположена греющая никель-хромовая спираль. Сечение изолированных токоподводящих проводов - 0,75 мм2 .  Цена 1 п/м - 3,29 Евро c НДС.

Модель АКО -  52341(30 Вт / п.м.) - с силиконовой изоляцией термоэлемента, которая дополнительно защищена металлической оплеткой. Цена 1 п/м – 4,30 Евро с НДС.

Модель АКО – 1212 (20 Вт / п.м.) - с изоляцией PVC, на которую намотана греющая никель-хромовая спираль. Сечение изолированных токоподводящих проводов – 1,5 мм2.

Цена 1 п/м – 3,79 Евро с НДС.

Сфера применения:

Обогрев дренажных линий,

Обогрев контура оттайки дверей в низкотемпературных камерах, полов и др.

МОДЕЛЬ АКО 5234 ,52341, 52344

МОДЕЛЬ АКО - 1212

Набор термоусадочных наконечников для всех моделей:  AKO-52383 – Цена 2,79 Евро с НДС

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

| Марка ПЭНа | АКО – 1212 | АКО – 5234/52341 | АКО – 52344 | АКО - 1221 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Погонная мощность ПЭНа | 20 Вт / п.м | 30 Вт / п.м | 40 Вт / п.м | 2 – 25 Вт / п.м |
| Мах температура греющего кабеля | 70 `С | 55` С – 70 `С | 55` С – 70 `С | 65 `С |
| Мах длина одного ПЭНа | 100 м | 60 м. | 60 м. | 120 м |
| Длина греющей зоны | 1000 мм | 595 мм | 595 мм | весь кабель |
| Сечение проводов | 2 х 1,5 мм2 | 2 х 0,75 мм2 | 2 х 0,75 мм2 | 2 х 1,2 мм2 |
| Материал термоэлемента | Никель-хром | Никель-хром | Никель-хром | Спецматериал |
| Минимальный радиус загиба | 20 мм | 20 мм | 20 мм | 30 мм |
| Длина кабеля на катушке | 100 м. | 150 м. | 150 м. | 100 м. |
| Напряжение питания | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В |

2) Гибкий греющий кабель с перемен. мощностью тепловыделения на единицу длины

Саморегулирующийся греющий кабель - AKO 1221. При повышении температуры греющего

кабеля мощность тепловыделения падает (от 25,3 Вт / п.м.   до  2 Вт / п.м.).

Цена 1 п/м – 12,49 Евро с НДС

Набор 5239 для саморегулирующегося ПЭНа АКО-1221  –  4,99 Евро с НДС.

Интервал рабочих температур: от +10 `С до +65 `С; Минимальная температура

окружающей среды: –20 `С.

МОДЕЛЬ АКО – 1221

Модель АКО – 1221 (25 Вт / п.м, при Т = 10 `С, 2 Вт / п.м при Т = 65 `С) – с полиолефиновой изоляцией поверх саморегулирующегося проводящего покрытия, дополнительно  защищенного металлической оплеткой.

Прост в эксплуатации и применении. Режется в любом месте. Место среза изолируется термоусадочными наконечниками.

ПЭН саморегулирующийся АКО – 1221 (в сборе, 0,7 м),

готовый к установке на дренажную линию.

АКО – 1221 (в сборе; 0,7 м; код заказа: 034012) Цена – 13,49 Евро с НДС

Гибкие проценты скидок