Рады предложить Вам кислородно-пропановые посты becool с 3-х и 5-ти литровыми

отечественными кислородными баллонами

со стандартной резьбой.

BC-3LOxy/BLG               BC-5LOxy /2                           BC-5LOxy

Комплектация постов

| Перечень. | Наименование. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | BC-3LOxy/BLG | BC-5LOxy/2 | BC-5LOxy |
| Баллон кислородный, ёмкость 5 литров, ГОСТ 949-73, шт. | --- | 1 | 1 |
| Баллон кислородный, ёмкость 3 литра, ГОСТ 949-73, шт. | 1 | --- | --- |
| Баллон пропановый, ёмкость 5 литров, ГОСТ 15860-84, шт. | --- | --- | 1 |
| Баллон BLG-MAPP, шт. | 1 | 2 | --- |
| Рама | 1 | 1 | 1 |
| Редуктор кислородный БКО-50-12,5, шт. | 1 | 1 | 1 |
| Редуктор пропановый БПО-5-3, шт. | --- | --- | 1 |
| Переходник Е905, шт. | 1 | --- | --- |
| Вентиль для BLG-MAPP, шт. | 1 | 1 | --- |
| Переходник Сп21,8-G3/4, шт. | 1 | --- | --- |
| Прокладка 23 (БКО), шт. | 1 | --- | --- |
| Горелка ZW-20A, шт. | 1 | 1 | 1 |
| турбированное сопло с насадкой №0, шт.* | 2 | 2 | 2 |
| турбированное сопло с насадкой №1, шт.* | 2 | 2 | 2 |
| турбированное сопло с насадкой №2, шт.* | 2 | 2 | 2 |
| Двойной шланг 1/4х1/4, метров. | 2,5 | 5,0 | 5,0 |

* - количество и тип насадок может изменяться

Краткие технические характеристики постов.

|  | Наименование. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | BC-3LOxy/BLG | BC-5LOxy /2 | BC-5LOxy |
| Объём кислородного баллона, дм3 | 3,0 | 5,0 | 5,0 |
| Объём пропанового баллона, дм3 | --- | --- | 5,0 |
| Объём баллона BLG-MAPP, дм3 | 1,0 | 2 x 1,0 | --- |
| Давление в полностью заправленных баллонах при 250С, МПа, не более: |  |  |  |
| Кислород | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| Пропан | --- | --- | 1,6 |
| BLG-MAPP | 1,5 | 1,5 | --- |
| Примерное время непрерывной работы, мин: |  |  |  |
| сопло с насадкой №0 | 90 | 120 |  |
| сопло с насадкой №1 | 70 | 100 |  |
| сопло с насадкой №2 | 50 | 80 |  |
| Габаритные размеры, Д x В x Ш см: | 26,0 x 64,5 x 15,0 | 26,0 x 64,5 x 15,0 | 40,5 x 67,0 x 22,0 |
| Масса, кг: | 11,50 | 16,50 | 19,00 |

Для заправки кислородных баллонов постов от большого

кислородного баллона можно использовать

заправочное устройство,…

Заправочное устройство соединяет между собой стандартный

кислородный баллон и кислородный баллон поста; на обеих кислородных

баллонах открываются вентили и происходит перетекание газа из

полного баллона в пустой.

… и блок с манометром высокого давления для этого устройства:

Блок с манометром предназначен для контроля давления при самостоятельной заправке кислородного баллона. Накидная гайка блока подсоединяется к стандартному кислородному баллону, а на резьбовую часть накручивается

заправочное устройство.

…и обратные клапаны для кислорода и пропана:

При помощи хомутов обратные клапаны устанавливаются на соответствующих шлангах (кислородный клапан на кислородном шланге клапан горючего газа на пропановом шланге) между баллоном и горелкой, (как можно ближе к горелке и при этом необходимо соблюдать указанное стрелкой направление прохождения

газа) и предохраняют работающего от возможного воспламенения горючей смеси в

шлангах.

А также мы предлагаем Вам приобрести кислородные баллоны

используемые в наших постах:

Баллон ёмкостью 5 литров         Баллон ёмкостью 3 литра

Коды заказов и цена:

Пост BC-3LOxy/BLG, код заказа			–   13 02 68, 	  цена	   281,98 евро с НДС

Пост BC-5LOxy/2, код заказа				–   13 02 62, 	  цена	   292,98 евро с НДС

Пост BC-5LOxy, код заказа				–   13 02 63, 	  цена	   317,89 евро с НДС

Заправочное устройство, код заказа			–   13 20 70, 	  цена	     24,86 евро с НДС

Блок с манометром, код заказа			–   13 20 65, 	  цена	     24,80 евро с НДС

Обратный клапан, пропан,  код заказа		–   13 20 60, 	  цена	       8,93 евро с НДС

Обратный клапан, кислород,  код заказа		–   13 20 61, 	  цена	       8,93 евро с НДС

Кислородный баллон 5 литров,  код заказа	–   13 21 30, 	  цена	     79,90 евро с НДС

Кислородный баллон 3 литра,  код заказа		–   13 21 31, 	  цена	     66,29 евро с НДС

Гибкая система скидок